7103056201 蘇茂銓

7104056022 楊東祐

7104056043 白書珉

作者

目錄

GasWeight	3

使用情境	3

專題檔案連結	3

流程圖	3

硬體材料需求	3

環境架設	3

Arduino	4

接線	4

WiFi模組	4

電子秤	4

線路圖	4

程式碼	4

Wifi設定	4

電子秤-抓值	4

傳到資料庫	4

Web	6

環境	6

資料庫	6

資料庫設定	6

PHP	6

使用API	10

頁面	11

主頁面	11

使用量表	15

尋找瓦斯行	20

設定/連絡瓦斯行	20

GasWeight

使用情境

不管是餐飲店家或家庭，常常要等到瓦斯用完了才知道瓦斯沒了，店家通常會預留好一兩桶瓦斯當作預備，但瓦斯桶本身就占空間，所以如果我們可以提早告知瓦斯快耗盡的訊息，就可以避免沒瓦斯用的情況發生，也不用在預留瓦斯。

專題檔案連結

GitHub - https://github.com/Brownies1201/iot_gas_weight

流程圖

硬體材料需求

Arduino UNO *1

麵包板 *1

10 k ohm電阻 *1

5KG電子秤套件 *1

WiFi模組 - ESP8266 *1

5V轉3.3V穩壓器 *1

杜邦線(M/M), (F/M) 數條

環境架設

安裝XAMPP - https://www.apachefriends.org/zh_tw/index.html

Arduino

偵測瓦斯桶的重量，並且將值傳到資料庫

接線

WiFi模組

電子秤

線路圖

程式碼

Wifi設定

注意事項

電子秤-抓值

注意事項

傳到資料庫

Web

環境

安裝XAMPP - https://www.apachefriends.org/zh_tw/index.html

資料庫

資料庫設定

資料庫名稱: wifidb

資料表設定
#user_contact(id, phone, address, name)
[id] - primary key(AI)
[phone] - text
[address] – text
[name] – text

#wifi(id, data, time)
[id] - primary key(AI)
[data] – int
[time] - timestamp

PHP

連線資料庫和設定
編碼方式


連線設定


連線資料庫


設置字元編碼的資料庫連接

與資料庫結束連結

Sql query得結果存取在json陣列中回傳
如果沒有資料或sql query失敗($result == null)，就回傳沒有資料等訊息。

home_user_contact.php
sql query - 選擇user_contact中所有的欄位的資料。

home_alert.php
sql query - 先從wifi table中選擇time欄位中時間最新的(max time)，然後選擇所有欄位中time和max time一樣的。

get_min_max.php
query query - 要作兩次query
(1). 找出wifi table中time最早的所有欄位資料(min time)
(2). 找出wifi table中time最新的所有欄位資料(max time)

query要作兩次，將結果放在同一個陣列中，紅框為第二次query。

chart.php
先接收從請求端傳過來的資料

sql query - 尋找符合daterange_start和daterange_finish之間範圍的所有欄位資料。

set_change.php
先接收從請求端傳過來的資料

sql query – 不使用插入(insert)，而是將資料更新(update)，因為此系統的常用店家只有一個。

使用API

Google Maps Javascript API
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=zh-tw

jQuery
https://jquery.com/

HighCharts
http://www.highcharts.com/

Bootstrap
http://getbootstrap.com/

Bootstrap-datepicker
https://bootstrap-datepicker.readthedocs.org/en/latest/

頁面

主頁面

選單功能，可直接進入其他功能頁面

程式碼

HTML
[menu bar] – 這裡只有放logo，其他選單放在主畫面


[選單] – 使用bootstrap grid system配置menu icon


[警告訊息] – 警告使用者瓦斯即將用罄，並且添加可以撥打電話的按鈕


[提醒設定電話] - 如果沒有設定電話，會顯示modal告訴使用者是否要設定電話。

如果要設定電話，就跳轉到設定的頁面

沒有設定電話，就會顯示modal，並且詢問是否要設定電話

如果有設定電話，就觸發打電話的程式(這邊只有手機能用)

Javascript
[參數設定] – 設定最小的瓦斯重量為120g

[請求預設店家資料] 


[請求最新一筆瓦斯資料]

如果小於最小值，就顯示警告訊息

連結set.html – 設定預設瓦斯行，直接聯絡/定位瓦斯行

連結search.html – 找尋使用者所在位置附近的瓦斯行

連結chart.html – 顯示時間範圍內瓦斯剩餘重量

畫面
[主畫面] – 放置主要的三個功能
[警示訊息]
如果有設定電話，會直接撥打電話

如果沒有設定電話，會跳出modal提醒使用者是否要設定電話

選擇需要，頁面會跳轉到設定/聯絡瓦斯行

選擇不需要，會直接關掉Modal

使用量表

- 使用圖表方式顯示時間範圍內的瓦斯剩餘用量，頁面載入時預設從資料庫中抓出最新日期的所有資料(ex. 2016-01-08是最新日期)，那所有2016-01-08的資料都會被post出來，然後透過前端作一些運算處理。
圖表的呈現方式分為兩種，一天或多天
一天： 會以一小時為單位，顯示當天每小時的平均重量
多天： 會以天為單位，顯示時間範圍每天平均重量
※Arduino是30分鐘傳一次資料，所以資料會依據單位作處理。

程式碼

HTML
[menu] – 可連結至其他頁面


[選擇日期範圍] – 使用bootstrap-datapicker


[HighCharts]

[datatile] – 設定HightChart標題
[daterange_start] – 起始時間
[daterange_finish] – 結束時間

Javascript
[變數設定]


[初始datepicker] – 向資料庫請求最舊的時間和最新的時間，讓使用者只能選擇資料庫有的時間範圍，並且透過取得最新的日期來初始HighCharts。
DB丟過來的資料的time格式為timestamp，我們只需要日期的部分，所以用split分割出來。

data[1].time取得的是最新的timestamp，將日期切割出來然後依據日期畫出圖表

設定datapicker可以選取的時間範圍還有時間格式

[請求圖表所需的資料] – 依據時間範圍向DB請求資料

用請求來的資料畫出圖表

傳參數到chart.php

[畫圖表] – 使用請求得資料和選取的時間範圍來畫圖表


參數設定 – 圖表需要顯示時間和瓦斯剩餘重量

將日期轉換成毫秒

作完運算後再轉換成天數

圖表有兩種模式：一天和多天，用時間範圍來判斷，所以會先做運算


一天(tmp_range==0) – 將資料每一小時做一次平均

判斷是否為同一小時內的資料

多天(tmp_range>0) – 將資料用天當單位作平均

將同一小時內的資料作平均，並且存進陣列中

判斷是否為同一天內的資料

圖表設定

X軸：時間

y軸：瓦斯剩餘重量

x軸和y軸反轉

y軸最小值設為0

設定圖表標題，還有設定樣式

設為柱狀圖

一天：小時當單位

多天：一天當單位

按下選單顯示datepickers

點擊input欄位就會跳出月曆

畫面
[初始畫面] – 顯示資料庫最新日期的資料/小時

[圖表顯示]

尋找瓦斯行

- 藉由Google maps API提供的功能，完成：

GPS定位：定位使用者目前的位置

Keyword搜尋：透過Geocoder來尋找使用者附近的所有瓦斯行

- 其他功能

- 設定常用瓦斯行，方便使用者可以直接聯絡常用的瓦斯行

打電話

定位(此系統本來為瓦斯行端的功能，但時間不夠所以合併)

程式碼

HTML
[Google map] – 只需要用一個div就可以呈現地圖了

地圖的基本參數設定

變數設置：會使用到Google maps功能和服務以及所需到參數

Javascript
[地圖初始化] – 要將地圖載入頁面中需要一些設定

取得定位的位置並且進行所需要的動作

建立Keywords(瓦斯行)的服務

建立markers的訊息視窗(定位後要標註定位的位置)

判斷是否瀏覽器是否支援定位

定位

如果定位處理錯誤，就執行此函式

將地圖的中心設在定位位置

在Marker上建立一個infoWindow

在定位的座標上設一個Marker

存取定位出來的座標(使用JSON)

如果瀏覽器不支援定位，就執行此函式

參考網址：https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation

[搜尋附近瓦斯行] – 當地圖載入完時才進行搜尋，所以使用idle事件來監聽

執行search，結果使用callbeck執行

設定keyword

當”idle”發生時，就執行performSearch

失敗的話就return

執行callback

成功的話，將搜尋出來的結果位置一個個標上marker

Marker作標使用搜尋出來得座標

設定Marker – addMarker()

抓出每個搜尋結果的詳細資料(包含店名，地址，電話)

每個Marker都設置click 監聽事件，並且將事件觸發的動作寫在監聽函式中

功能按鈕的設置

功能按鈕的觸發事件

將每個Marker設置infoWindow並且在裡面放入功能按鈕

事件監聽函式

- 參考網址：https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/infowindow-simple

[改變常用瓦斯行]

瓦斯行位置

使用者現在位置

點擊瓦斯行的Marker回顯示瓦斯行店名，地址，電話

提供三個功能：

路線 – 會連到set_get_direction.html?地址

打電話：撥打電話給瓦斯行

設為常用：可以將該瓦斯行設為常用瓦斯行

畫面
[初始畫面]

設定/連絡瓦斯行

程式碼

HTML
[表單] – 欄位包含店名、地址和電話

[功能按鈕] – 分為更改資料，打電話和定位

[警告訊息] – 如果使用者沒有建立資料，那使用打電話與定位時會出現警告訊息告知使用者設定資料

Javascript

會在跳轉頁面的位址後面加上地址當作參數

定位功能，會先檢查是否有值可以定位，沒有的話顯示警告訊息

撥打電話，會先檢查是否有值可以撥打電話，沒有的話顯示警告訊息

將請求來的資料放入欄位中

[載入設定的資料到欄位中以及按鈕事件觸發的設定]

[電話欄位的輸入限制] – 讓使用者只能輸入數字

[更新DB資料]

取出每個欄位的值

畫面